山东省润泰新材料有限公司

突发环境事件现场处置预案

山东省润泰新材料有限公司

2022年8月

目 录

火灾现场处置预案	1

1事件特征	1

2应急组织与职责	1

2.1应急组织	1

2.2应急组织的主要职责	1

3应急处置	2

3.1应急处置程序	2

3.2现场应急处置	2

4注意事项	3

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项	3

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项	3

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项	3

4.4现场自救和互救注意事项	3

4.5现场应急处置能力确认方面注意事项	4

4.6应急结束后的注意事项	4

4.7其他需要特别警示方面的注意事项	4

危险化学品泄漏事故现场处置预案	6

1事件特征	6

2应急组织与职责	6

2.1应急组织	6

2.2应急组织的主要职责	6

3应急处置	6

3.1应急处置程序	6

3.2现场应急处置	7

4注意事项	8

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项	8

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项	8

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项	8

4.4现场自救和互救注意事项	8

4.5现场应急处置能力确认方面注意事项	8

4.6应急结束后的注意事项	8

4.7其他需要特别警示方面的注意事项	8

危险化学品泄漏事故现场处置卡	10

- 火灾现场处置预案

# 1事件特征

公司办公区、生产区、罐区、仓库均可能会发生火灾，公司电气设备可能引发电气火灾，火灾会产生大量烟气，污染大气环境，应急处置过程中产生消防废水，污染水环境。

事故可能发生的季节：一年四季都可能发生。

事件发生前的征兆：电气设备产生电火花，可燃物着火前期会产生烟气；甲醛、甲醇发生泄漏。

可能带来的不良影响：火灾会产生大量烟气，污染大气环境；消防废水污染水环境。

# 2应急组织与职责

## 2.1应急组织

组长：车间负责人

副组长：当班负责人

成员：当班工作人员

## 2.2应急组织的主要职责

① 现场应急组织直接受本公司应急救援指挥部领导，请示并落实应急指令；

② 车间负责人负责落实现场处置预案；

③ 在应急处置过程中，车间负责人或当班负责人负责向公司应急指挥部求援并配合上级部门应急工作；

④ 车间负责人组织本公司现场处置预案的演练和总结；

⑤ 车间负责人为现场处置预案的直接责任人，负责组织本班组人员进行现场处置，并向总经理报告；

⑥ 当班人员应按照现场处置预案逐项落实各项环保安全措施，做好现场监护和警戒，稳定工艺操作，穿戴好劳动防护用品；

⑦ 当班人员应积极参与环境风险分析，参加现场处置预案的制定，不断学习现场处置预案和演练。

# 3应急处置

## 3.1应急处置程序

3.1.1 报警和接警处置程序

第一发现人将现场情况立即报告给现场应急处置小组组长，现场应急处置小组组长立即上报公司应急指挥部领导，启动《突发环境事件综合应急预案》，由公司应急指挥部组织救援。

3.1.2 处置流程

按响警报

发现可燃物着火或有烟气产生

当班负责人

应急指挥部

现场应急处置

初期火灾现场

各应急救援小组

图3.1-1火灾现场处置流程图

事故第一发现者应对事件进行初步评估，包括火势是否严重，烟气产生量及以上情况对应的情况。

事故报警负责人为当班负责人，在作业场所严禁使用非防爆手机报警，可采用防爆手机、固定电话、口头方式报警，当班负责人在第一时间内迅速向车间负责人或总经理汇报。

## 3.2现场应急处置

- 如火势很小，在可控制范围内，第一发现人立即使用附近消防设备灭火，如火势较大，立即上报当班负责人，当班负责人立即上报车间负责人或总经理。

- 总经理或车间负责人接到险情报告后，立即通过固定电话、移动电话或其他方式与现场人员联络查证，或派人赶往现场查实，并确定火灾情况。若事故属实，立即发出报警，并启动现场处置预案。

- 现场应急小组根据应急指挥部的命令进行停产或减产。

- 公司应急救援队伍接警后，按各自的分工迅速开展工作，在救援队伍尚未到达，事故难以控制，严禁人员进入。

- 进入事故现场前所有应急救援人员必须了解火势大小情况和可燃物的危险特性及防护措施，做好个人防护，避免高浓度吸入烟气或高温灼烫，实施正确有效的救援。

- 当班负责人紧急疏散着火区域影响范围内所有无关人员。

- 车间负责人根据火势大小进行指挥灭火，初期火灾或小型火灾在可控制范围内，及时灭火；若火势无法控制，立即拨打119，并疏散相关人员。

- 抢险救援人员负责控制火势和采取隔离灭火、窒息灭火等应急措施。

- 抢险救援人员发现现场有受伤人员未撤离时，迅速将其带离现场至空气新鲜处，远离火灾现场。医疗救护人员协助专业医疗队伍对受伤人员进行救助，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

- 无法控制事故且需要支援时，应急指挥部联系社会力量请求支援。

- 当事故波及周边的单位、村庄时，并通知周边企业或村庄等，通讯人员在应急指挥部的命令下提醒影响范围内居民紧闭门窗和减少外出，特别是下风向的居民。

# 4注意事项

## 4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

1、首先检查防毒防尘口罩的有效性，严禁使用已过期的防毒防尘口罩。

2、佩戴防毒防尘口罩方法正确，两人要相互检查佩戴方法是否符合要求。

3、抢修人员要佩戴齐全的防护用品后方能进入事故现场。

## 4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

现场应急小组人员应熟悉和掌握抢险救援器材的使用方法。

## 4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

在发生事故后应根据情况和现场局势，在确保自身安全的前提下，采取积极、正确、有效的方法进行自救和互救，当事故现场不具备抢救条件，且直接危及人身安全时，在采取可能的应急措施后可撤离现场。

## 4.4现场自救和互救注意事项

应急人员在抢险过程中，要注意自身的安全，不可造成无故的伤害。应急人员在事故现场要经常的互相提醒个人的安全，防止人员伤亡事故的发生。

## 4.5现场应急处置能力确认方面注意事项

事故发生后应急救援指挥部、应急救援队伍应迅速赶赴事故现场，要正确佩戴防护用品，配备相应的抢险器材，按事故发生类型，确认有能力进行抢险，以免造成二次伤害。

## 4.6应急结束后的注意事项

应急救援结束，应保护好事故现场，做好人员清点。

认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全责任制，防止事故的发生。总结应急预案的有效性。

## 4.7其他需要特别警示方面的注意事项

应对特殊环境及特殊设备做好安全标示、防护到位。

火灾应急处置卡

| 现场处置方案 | ①对于火情先控制，后消灭。积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术； ② 扑救人员穿戴防护用具，占据上风或者侧风方向进行火情侦察、火灾扑救； ③ 火灾疏散人员应有针对性的采取自我防护措施，如佩戴防护面具、穿戴专用防护服等； ④ 应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、 火势蔓延的主要途径、燃烧的危险化学品及燃烧产污是否有毒等； ⑤ 正确选择最适合的灭火剂和灭火方法；火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势； ⑥ 对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤离的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤离（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都能看到或者听到，并应经常演练）。 ⑦ 火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火；起火单位应到保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查起火原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督部门的同意，不得擅自清理火灾现场。 ⑧ 厂区大门、污水总排口及污水排放口采用沙袋堵截，防止消防废水流出厂外；消防废水处理后方可排放。 |
| --- | --- |
| 应急物资 | 灭火器、防护服、面具、消防水带、应急消防车等 |
| 应急 通讯 | 王杰 15553926703 王晶 13903314233 |

# 危险化学品泄漏事故现场处置预案

# 1事件特征

本公司存在的生产过程中涉及到甲醇、甲醛等，若装置管道、阀门故障、破裂、操作失误等，造成泄漏事故，排出厂区范围，可能会对水环境造成污染。

事故可能发生的季节：管道、阀门破损。

事件发生前的征兆：未定期检查、维修。

可能带来的不良影响：污染地表水、地下水、土壤环境。

# 2应急组织与职责

## 2.1应急组织

组长：当班领导

副组长：当班负责人

成员：当班工作人员

## 2.2应急组织的主要职责

①现场应急组织直接受本公司应急救援指挥部领导，请示并落实应急指令；

②当班领导负责落实现场处置预案；

③在应急处置过程中，当班领导或当班负责人负责向公司应急指挥部求援并配合上级部门应急工作；

④当班领导组织本公司现场处置预案的演练和总结；

⑤当班领导为现场处置预案的直接责任人，负责组织本班组人员进行现场处置，并向总经理报告；

⑥当班人员应按照现场处置预案逐项落实各项环保安全措施，做好现场监护和警戒，稳定工艺操作，穿戴好劳动防护用品；

⑦当班人员应积极参与环境风险分析，参加现场处置预案的制定，不断学习现场处置预案和演练。

# 3应急处置

## 3.1应急处置程序

### 3.1.1 报警和接警处置程序

第一发现人将现场情况立即报告给现场应急处置小组组长，现场应急处置小组组长立即上报公司应急指挥部领导，启动《突发环境事件现场处置预案》，由公司应急指挥部组织救援。

### 3.1.2 处置流程

按响警报

发现危险化学品泄漏

当班负责人

应急指挥部

现场应急处置

泄漏事故现场

各应急救援小组

图3.1-1粉尘应急处置流程图

事故第一发现者应对事件进行初步评估，包括泄露量大小，是否会排出厂界外及以上情况对应的情况。

事故报警负责人为当班负责人，可采用防爆手机、固定电话、口头方式报警，当班负责人在第一时间内迅速向总经理或当班领导汇报。

## 3.2现场应急处置

第一事故发现人立即上报当班负责人，当班负责人立即上报总经理或当班领导。

总经理或当班领导接到险情报告后，立即通过固定电话、移动电话或其他方式与现场人员联络查证，或派人赶往现场查实，并确定泄漏物影响范围。若事故属实，立即发出报警，并启动现场处置预案。

现场应急小组根据应急指挥部的命令进行洒水、抢修除尘器等应急处置。

公司应急救援队伍接警后，按各自的分工迅速开展工作，在救援队伍尚未到达，事故难以控制，严禁人员进入。

进入事故现场前所有应急救援人员必须做好个人防护，避免吸入盐酸、甲醛、CO等，实施正确有效的救援。

当班领导紧急疏散影响范围内所有无关人员。

抢险救援人员发现现场有受伤人员未撤离时，迅速将其带离现场至空气新鲜处，医疗救护人员协助专业医疗队伍对受伤人员进行救助，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

无法控制事故且需要支援时，应急指挥部联系峄城区环保局请求支援。

当事故波及周边的单位、村庄时，并通知周边企业或村庄等，信息联络组在应急指挥部的命令下提醒影响范围内居民紧闭门窗和减少外出，特别是下风向的居民。

# 4注意事项

## 4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

首先检查防毒口罩的有效性，严禁使用已过期的防毒口罩。佩戴防毒口罩方法正确，两人要相互检查佩戴方法是否符合要求。

抢修人员要佩戴齐全的防护用品后方能进入事故现场。

## 4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

现场应急小组人员应熟悉和掌握抢险救援器材的使用方法。

## 4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

在发生事故后应根据情况和现场局势，在确保自身安全的前提下，采取积极、正确、有效的方法进行自救和互救，当事故现场不具备抢救条件，且直接危及人身安全时，在采取可能的应急措施后可撤离现场。

## 4.4现场自救和互救注意事项

应急人员在抢险过程中，要注意自身的安全，不可造成无故的伤害。应急人员在事故现场要经常的互相提醒个人的安全，防止人员伤亡事故的发生。

## 4.5现场应急处置能力确认方面注意事项

事故发生后应急救援指挥部、应急救援队伍应迅速赶赴事故现场，要正确佩戴防护用品，配备相应的抢险器材，按事故发生类型，确认有能力进行抢险，以免造成二次伤害。

## 4.6应急结束后的注意事项

应急救援结束，应保护好事故现场，做好人员清点。

认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全责任制，防止事故的发生。总结应急预案的有效性。

## 4.7其他需要特别警示方面的注意事项

应对特殊环境及特殊设备做好安全标示、防护到位。

- 危险化学品泄漏事故现场处置卡

| 危险化学品泄漏事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 现场处置方案 | （1）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护： ① 进入现场救援人员必须配备必要的个人防护面具； ② 穿戴专用防护服、防护口罩、防护眼镜；立即在事故中心区边界设置警戒线；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离； ③ 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。 （2）泄漏源控制 ① 关闭阀门、停止作业； ② 堵漏：采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。 （3）泄漏物处理 ①稀释与覆盖：为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发到大气中； ②收集：对于大型泄漏，打开围堰内切换阀将泄漏出的原料抽入事故水池；当泄漏量较小时，可用砂子、吸附材料、中和材料等吸收、中和； ③废弃：将收集的泄漏原料泵入厂区污水处理站处置；用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。 |
| 应急物资 | 防腐蚀手套、消防战斗服、防爆手电、消防定位呼救器等 |
| 应急 通讯 | 王杰 15553926703 王晶 13903314233 |